# Bài tập TRIZ (Giải quyết vấn đề dựa trên các mâu thuẫn): Đập vỡ hay không?

Nguồn: Doãn Minh Đăng @ TRIZ Studies - rosetta.vn/triz - 2020-08-09

Bảng 1. Thông tin để phân loại

| Tiêu-đề: | Đập vỡ hay không? |
| --- | --- |
| Tóm-tắt: | Để đo áp suất không khí bên trong bóng đèn kín, cần dùng một “trường” trung gian để chuyển từ áp suất sang cái có thể tiếp cận được xuyên qua lớp thủy tinh bao kín bóng đèn, cái trường đó nên là ánh sáng. Có thể có các giải pháp dùng vật liệu đổi màu theo áp suất, hoặc làm cho (toàn bộ hoặc một phần) không khí bên trong bóng đèn phát sáng và độ sáng thay đổi theo áp suất. |
| Phân-loại-lĩnh-vực: | kỹ thuật, vật lý |
| Phân-loại-phương-pháp: | Dùng kết quả lý tưởng cuối cùng |
| Kết-quả-chính: | Dùng một loại vật liệu sơn có thể đổi màu theo áp suất, để in logo lên bề mặt bên trong bóng đèn. Sau khi chế tạo thì xác định áp suất thông qua màu của logo. |
| Tags: |  |

Bảng 2. Xác định vấn đề

| Mô-tả: | Bóng đèn cần kiểm tra áp suất khí bên trong bóng trước khi xuất xưởng. Cách làm phổ thông là đập vỡ bóng đèn và kiểm tra. Có cách nào không cần đập vỡ bóng đèn mà vẫn có thể kiểm tra được áp suất khí bên trong? Nguồn: đây là Problem 1: “To break or not to break?” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared) |
| --- | --- |
| Mục-tiêu: | Cần biết áp suất không khí bên trong bóng đèn. Bóng đèn đã được chế tạo xong? |
| Tham-khảo: | https://rosetta.vn/triz/bai-tap-thuc-hanh-giai-quyet-van-de-voi-triz-dot-1/ |
| Hình-ảnh: |  |
| Phim: |  |

Bảng 3.1. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Hệ thống

| Hệ-thống: | Bóng đèn và dụng cụ đo áp suất bên trong |
| --- | --- |
| Mô-hình: | Thành phần: bóng đèn có lớp vật liệu thủy tinh bao kín, không khí bên trong, không khí bên ngoài. Còn cần có thiết bị đo? |
| Chức-năng: | Đo đạc được áp suất không khí bên trong lồng kín được thủy tinh bao |

Bảng 3.2. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Màn hình 9 hệ

Ghi chú (Liêm): cần vẽ hình, ví dụ phân tích màn hình 9 hệ vẽ rõ ra các hệ

| Hệ-con-trong-quá-khứ: |  |
| --- | --- |
| Hệ-con-hiện-tại: |  |
| Hệ-con-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-hiện-tại: |  |
| Hệ-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trên-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-trên-hiện-tại: |  |
| Hệ-trên-trong-tương-lai: |  |

Bảng 3.3. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Kết quả lý tưởng cuối cùng

| Kết-quả-lý-tưởng-cuối-cùng: | Bóng đèn tự báo cho biết áp suất mà không cần đo. → ý tưởng: phết lên bề mặt bên trong bóng một chất nào đó, mà nó đổi màu theo áp suất, ví dụ như in logo bằng chất đó. Tìm trên mạng có loại sơn đó: - Sơn thay đổi màu theo áp suất: https://www.boatindustry.com/article/25612/olikrom-une-peinture-change-de-couleur-pression#:~:text=Olikrom%20has%20developed%20paints%20incorporating,causes%20its%20change%20of%20color. - Màng polymer đổi màu theo áp suất: https://blog.mide.com/pressure-sensitive-materials-paint-film-and-polymers-overview |
| --- | --- |

Bảng 3.4. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Các mâu thuẫn

| Mâu-thuẫn-hành-chính: | Cần đo được áp suất bên trong bóng đèn |
| --- | --- |
| Mâu-thuẫn-kỹ-thuật: | Nếu bóng đèn kín thì giữ được không khí theo yêu cầu chế tạo, nhưng không đo được. Nếu bóng đèn hở thì đo được áp suất, nhưng không dùng được. |
| Mâu-thuẫn-vật-lý: | Bóng đèn phải vừa vỡ, mà vừa không vỡ; hoặc Bóng đèn phải vừa “hở”, vừa “kín” |

Bảng 3.5. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Tài nguyên trong hệ thống và ngoài môi trường

| Tài-nguyên-dạng-không-gian-hoặc-trường: |  |
| --- | --- |
| Tài-nguyên-dạng-vật-chất: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thời-gian: |  |
| Tài-nguyên-dạng-cấu-trúc: |  |
| Tài-nguyên-dạng-năng-lượng: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thông-tin: |  |

Bảng 4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên 40 thủ thuật sáng tạo

| Thông-số-cần-cải-tiến: |  |
| --- | --- |
| Thông-số-bị-ảnh-hưởng: |  |
| Các-thủ-thuật-được-gợi-ý: |  |
| Thủ-thuật-1: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Thủ-thuật-2: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |
| Thủ-thuật-3: |  |
| Ý-tưởng-3: |  |
| Đánh-giá-3: |  |
| Thủ-thuật-4: |  |
| Ý-tưởng-4: |  |
| Đánh-giá-4: |  |

Bảng 5.1. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo thời gian

| Thông-số: | Độ kín của bóng đèn |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Bóng đèn kín |
| Tính-chất_-P: | Bóng đèn hở |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Khi cần đo, trong quá trình sản xuất |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Khi sử dụng (không đo nữa) |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.2. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo không gian

| Thông-số: | Độ kín của bóng đèn |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Bóng đèn kín |
| Tính-chất_-P: | Bóng đèn hở |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Một bộ phận nhỏ có thể cách ly, để đo áp suất trong bộ phận đó (đại diện cho áp suất của cả bóng) |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Phần lớn của bóng đèn |
| Ý-tưởng-1: | Làm một cái “cửa” để ngăn cách phần dùng để đo và bóng chính |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.3. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo quy mô

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Bộ-phận-(hoặc-toàn-hệ)-nào-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Bộ-phận-nào-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: | Bắn tia sáng xuyên qua thủy tinh, làm thay đổi tính chất của phần tia sáng đi trong lòng bóng đèn, phần tia sáng đó đổi màu theo áp suất (quy mô: chỉ cần đo ở một bộ phận nhỏ trong không gian của bóng đèn). |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: | Tạo hệ trên có áp suất cố định (0,7 atm = áp suất cần bên trong bóng đèn sợi đốt), là buồng chế tạo → khi chế tạo chỉ thực hiện trong buồng đó, không phải kiểm tra lại áp suất nữa. |
| Đánh-giá-2: |  |
| Ý-tưởng-3: | Chuyển không khí bên trong bóng đèn thành trạng thái lỏng → đo thể tích, từ thể tích tính ra áp suất. |
| Đánh-giá-3: | Tốn năng lượng để làm lỏng |
| Ý-tưởng-4: | Dùng chất lưỡng pha, khi đo đạc thì làm cho nó ở trạng thái lỏng, khi sử dụng thì ở trạng thái khí |
| Đánh-giá-4: |  |

Bảng 5.4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo điều kiện

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 6. Xem lại lời giải

| Cái-gì-cần-thay-đổi: |  |
| --- | --- |
| Thay-đổi-bằng-cách-nào: |  |
| Chi-phí-thời-gian: |  |
| Chi-phí-vật-liệu: |  |
| Chi-phí-nhân-lực: |  |
| Chi-phí-quản-lý: |  |
| Tổng-chi-phí: |  |
| Lợi-ích-kỳ-vọng: |  |

Bảng 7. So sánh

| Các-vấn-đề-tương-tự: |  |
| --- | --- |
| Ý-tưởng-đã-biết: |  |
| Tiêu-chí-cho-lời-giải: |  |
| Đánh-giá-lời-giải-được-chọn: |  |
| Điểm-của-lời-giải-được-chọn: |  |
| Đánh-giá-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Điểm-của-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Kết-quả-chung: |  |