# Bài tập TRIZ (Giải quyết vấn đề dựa trên các mâu thuẫn): Sơn vĩnh cửu

Nguồn: Doãn Minh Đăng @ TRIZ Studies - rosetta.vn/triz - 2020-08-09

Bảng 1. Thông tin để phân loại

| Tiêu-đề: | Sơn vĩnh cửu |
| --- | --- |
| Tóm-tắt: | Bài toán ban đầu băn khoăn việc làm sao bảo vệ sơn trên gỗ, ta phát biểu lại theo chức năng: giữ màu trên bề mặt vật liệu dù cho có bị trầy xước. |
| Phân-loại-lĩnh-vực: | kỹ thuật, vật liệu xây dựng |
| Phân-loại-phương-pháp: | Dùng kết quả lý tưởng cuối cùng |
| Kết-quả-chính: | Có những ý tưởng độc đáo khi phát biểu lại bài toán theo chức năng giữ màu trên bề mặt vật liệu, như: không sơn mà nhuộm màu, dùng vật liệu nhựa thay cho gỗ, ghép hai loại vật liệu. |
| Tags: |  |

Bảng 2. Xác định vấn đề

| Mô-tả: | Đồ gỗ bán cho trường mẫu giáo thường bị trẻ em cào làm xước sơn. Đồ gỗ cần có màu sắc để phù hợp với trường mẫu giáo, và cần loại sơn nào đó có thể tồn tại mãi mãi không sợ trầy xước. Hãy nghĩ cách có loại sơn này. Nguồn: đây là Problem 11: “Everlasting paint” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared) |
| --- | --- |
| Mục-tiêu: |  |
| Tham-khảo: | https://rosetta.vn/triz/bai-tap-thuc-hanh-giai-quyet-van-de-voi-triz-dot-1/ |
| Hình-ảnh: |  |
| Phim: |  |

Bảng 3.1. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Hệ thống

| Hệ-thống: | Đồ gỗ có sơn, trẻ em tiếp xúc đồ gỗ |
| --- | --- |
| Mô-hình: | Thành phần: đồ gỗ, lớp sơn tạo màu, trẻ em, môi trường xung quanh (không khí, mưa, nắng). Tương tác: Lớp màu bao bên ngoài đồ gỗ, trẻ em cào lên đồ gỗ. |
| Chức-năng: | Luôn hiện màu sắc trên đồ gỗ, hoặc: Bảo vệ lớp sơn (cào cũng không bị tróc) |

Bảng 3.2. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Màn hình 9 hệ

| Hệ-con-trong-quá-khứ: |  |
| --- | --- |
| Hệ-con-hiện-tại: |  |
| Hệ-con-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-hiện-tại: |  |
| Hệ-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trên-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-trên-hiện-tại: |  |
| Hệ-trên-trong-tương-lai: |  |

Bảng 3.3. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Kết quả lý tưởng cuối cùng

| Kết-quả-lý-tưởng-cuối-cùng: | Gỗ luôn có màu, không cần phải bảo vệ hoặc làm gì khác. → ý tưởng: nhuộm bề mặt của gỗ, cho màu thấm vào cỡ 1mm, như vậy dù có bị trầy xước vẫn còn màu đó. Sau khi nhuộm thì mới bào làm phẳng bề mặt. |
| --- | --- |

Bảng 3.4. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Các mâu thuẫn

| Mâu-thuẫn-hành-chính: | Đồ gỗ luôn luôn có màu (như định trước) |
| --- | --- |
| Mâu-thuẫn-kỹ-thuật: | Nếu dùng vật liệu gỗ bình thường thì rẻ, nhưng không có màu mong muốn Nếu tạo màu cho vật liệu, thì không phải là gỗ bình thường (phải tìm loại cây nào đó có màu, hoặc dùng vật liệu khác như nhựa) |
| Mâu-thuẫn-vật-lý: | Gỗ vừa có màu và vừa không có màu, hoặc Gỗ vừa cứng và vừa mềm (cứng để dùng được, mềm để dễ thấm màu vào lớp bề mặt) |

Bảng 3.5. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Tài nguyên trong hệ thống và ngoài môi trường

| Tài-nguyên-dạng-không-gian-hoặc-trường: |  |
| --- | --- |
| Tài-nguyên-dạng-vật-chất: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thời-gian: |  |
| Tài-nguyên-dạng-cấu-trúc: |  |
| Tài-nguyên-dạng-năng-lượng: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thông-tin: |  |

Bảng 4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên 40 thủ thuật sáng tạo

| Thông-số-cần-cải-tiến: |  |
| --- | --- |
| Thông-số-bị-ảnh-hưởng: |  |
| Các-thủ-thuật-được-gợi-ý: |  |
| Thủ-thuật-1: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Thủ-thuật-2: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |
| Thủ-thuật-3: |  |
| Ý-tưởng-3: |  |
| Đánh-giá-3: |  |
| Thủ-thuật-4: |  |
| Ý-tưởng-4: |  |
| Đánh-giá-4: |  |

Bảng 5.1. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo thời gian

| Thông-số: | Màu của bề mặt vật liệu |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Có màu |
| Tính-chất_-P: | Không có màu |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Khi có trẻ em sinh hoạt |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Khi trường đóng cửa |
| Ý-tưởng-1: | Liêm: dùng đèn chiếu vào vật liệu, nó phản chiếu lại màu đã định trước |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.2. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo không gian

| Thông-số: | Độ cứng của đồ gỗ nội thất |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Mềm (để thấm màu) |
| Tính-chất_-P: | Cứng (để giữ hình dạng, đỡ sức nặng) |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Ở bề mặt thì cần mềm |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Phần lõi thì cần cứng |
| Ý-tưởng-1: | Hóa: Ghép 2 lớp vật liệu, phần bề mặt thì mềm, phần trong thì cứng. |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: | Hóa: Phun PU có màu tạo thành một lớp sơn dầy. Liêm: khi phun PU ra nó phồng lên do tạo CO2 khi tác dụng với không khí. |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.3. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo quy mô

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Bộ-phận-(hoặc-toàn-hệ)-nào-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Bộ-phận-nào-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: | Hóa: Dùng vật liệu khác, có màu đồng nhất, không cần phải sơn |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo điều kiện

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 6. Xem lại lời giải

| Cái-gì-cần-thay-đổi: |  |
| --- | --- |
| Thay-đổi-bằng-cách-nào: |  |
| Chi-phí-thời-gian: |  |
| Chi-phí-vật-liệu: |  |
| Chi-phí-nhân-lực: |  |
| Chi-phí-quản-lý: |  |
| Tổng-chi-phí: |  |
| Lợi-ích-kỳ-vọng: |  |

Bảng 7. So sánh

| Các-vấn-đề-tương-tự: |  |
| --- | --- |
| Ý-tưởng-đã-biết: |  |
| Tiêu-chí-cho-lời-giải: |  |
| Đánh-giá-lời-giải-được-chọn: |  |
| Điểm-của-lời-giải-được-chọn: |  |
| Đánh-giá-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Điểm-của-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Kết-quả-chung: |  |