# Bài tập TRIZ (Giải quyết vấn đề dựa trên các mâu thuẫn): Làm kẹo chocola bọc syrup

Nguồn: Doãn Minh Đăng @ TRIZ Studies - rosetta.vn/triz - 2020-08-09

Bảng 1. Thông tin để phân loại

| Tiêu-đề: | Làm kẹo chocola bọc syrup |
| --- | --- |
| Tóm-tắt: | Việc giải quyết bằng mâu thuẫn kỹ thuật khá khó khăn, khi chọn những cặp tính chất có mâu thuẫn để tra ma trận TRIZ 40 thì ít gặp những gợi ý hợp lý. Nếu tra bảng muốn gặp được thủ thuật số 13 (đảo ngược) như trong một lời giải đã biết thì cũng cần “thử và sai” một số cặp thông số khác nhau. Khi giải quyết bằng phương pháp phân chia thì dẫn đến một số ý tưởng phong phú hơn. |
| Phân-loại-lĩnh-vực: | vật lý, chế biến bánh kẹo |
| Phân-loại-phương-pháp: | - Giải quyết mâu thuẫn vật lý - Giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật |
| Kết-quả-chính: | Nhóm thảo luận đưa ra một số ý tưởng, có thể xếp vào các thủ thuật như đảo ngược (tạo hình syrup trước rồi bọc socola bên ngoài, thay vì đề bài mô tả cách ngược lại), phản trọng lượng (làm lạnh socola để trung hòa nhiệt với syrup nóng). |
| Tags: |  |

Bảng 2. Xác định vấn đề

| Mô-tả: | Một loại kẹo socola được sản xuất có hình cái chai và chứa đầy syrup (si-rô) đặc bên trong. Cách làm loại kẹo này thế nào? Nguồn: đây là Problem 2: “There is a trick involved” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared) Bổ sung thông tin về vấn đề: nếu làm sẵn khuôn kẹo bằng socola và đổ syrup đặc vào, thì tốc độ đổ syrup rất chậm, không phù hợp để sản xuất. Còn nếu nấu syrup nóng lên cho chảy nhanh, thì syrup nóng sẽ làm tan socola nên lớp vỏ socola sẽ bị thủng. |
| --- | --- |
| Mục-tiêu: | Chế biến được kẹo có syrup lỏng bên trong lớp vỏ socola, quy trình chế biến đủ nhanh |
| Tham-khảo: | https://rosetta.vn/triz/bai-tap-thuc-hanh-giai-quyet-van-de-voi-triz-dot-2/ |
| Hình-ảnh: |  |
| Phim: | https://youtu.be/ouWWuwW21ZI?list=PLMRmpqs_C2FPMFLL7_AGn5uZ489wrH7Nj (Phim TRIZ Tales 1, Nina at School, của dự án TETRIS) |

Bảng 3.1. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Hệ thống

| Hệ-thống: | Kẹo socola có chứa syrup |
| --- | --- |
| Mô-hình: | (liệt kê: các thành phần, sự tương tác giữa các thành phần) Socola, syrup, môi trường bên ngoài |
| Chức-năng: | (<vật mang chức năng> <hành động> <làm thay đổi tính chất của đối tượng>) Socola rắn bao bên ngoài syrup lỏng. |

Bảng 3.2. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Màn hình 9 hệ

| Hệ-con-trong-quá-khứ: |  |
| --- | --- |
| Hệ-con-hiện-tại: |  |
| Hệ-con-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-hiện-tại: |  |
| Hệ-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trên-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-trên-hiện-tại: |  |
| Hệ-trên-trong-tương-lai: |  |

Bảng 3.3. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Kết quả lý tưởng cuối cùng

| Kết-quả-lý-tưởng-cuối-cùng: | (tình trạng mà chức năng của hệ được thực hiện một cách tự động, có sẵn, không cần phải can thiệp gì thêm) Không tốn thời gian để cho socola bao bọc syrup. (có ngay lập tức) |
| --- | --- |

Bảng 3.4. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Các mâu thuẫn

| Mâu-thuẫn-hành-chính: | Bao được socola bên ngoài syrup trong thời gian chế biến ngắn. |
| --- | --- |
| Mâu-thuẫn-kỹ-thuật: | (NẾU <làm điều gì đó> THÌ <thông số A tốt lên> NHƯNG <thông số B xấu đi>) Nếu syrup nấu nóng thì chảy nhanh, nhưng làm mất tính rắn của socola. Nếu syrup nguội thì không tác động biến đổi tính chất socola., nhưng chảy chậm (làm mất thời gian). |
| Mâu-thuẫn-vật-lý: | (<một thông số nào đó của hệ thống> cần phải VỪA CÓ <tính chất +P > lại VỪA CÓ <tính chất -P >) Syrup phải vừa ở thể rắn để nằm trong kẹo, vừa ở thể lỏng để chảy nhanh. Nhiệt độ của syrup vừa thấp (để không làm tan socola), vừa cao (để chảy nhanh hơn). |

Bảng 3.5. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Tài nguyên trong hệ thống và ngoài môi trường

| Tài-nguyên-dạng-không-gian-hoặc-trường: |  |
| --- | --- |
| Tài-nguyên-dạng-vật-chất: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thời-gian: |  |
| Tài-nguyên-dạng-cấu-trúc: |  |
| Tài-nguyên-dạng-năng-lượng: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thông-tin: |  |

Bảng 4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên 40 thủ thuật sáng tạo

| Thông-số-cần-cải-tiến: | 9: Speed (tốc độ) |
| --- | --- |
| Thông-số-bị-ảnh-hưởng: | 32: Ease of manufacture (dễ chế tạo) |
| Các-thủ-thuật-được-gợi-ý: | 13: The other way around (Đảo ngược) 8: Anti-weight (Phản khối lượng) 35: Parameter change (Thay đổi thông số hóa lý) 1: Segmentation (Phân nhỏ) |
| Thủ-thuật-1: | The other way around |
| Ý-tưởng-1: | Thay vì làm sẵn khuôn socola rồi cho syrup vào trong, thì làm lõi syrup cứng rồi bọc (áo) socola bên ngoài, bằng cách nhúng syrup đông đá vào nồi socola nóng lỏng. Đây là ý tưởng trong lời giải ở sách Altshuller, và cũng được minh họa trong video Nina at School của dự án TETRIS |
| Đánh-giá-1: |  |
| Thủ-thuật-2: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |
| Thủ-thuật-3: |  |
| Ý-tưởng-3: |  |
| Đánh-giá-3: |  |
| Thủ-thuật-4: |  |
| Ý-tưởng-4: |  |
| Đánh-giá-4: |  |

Bảng 5.1. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo thời gian

| Thông-số: | Nhiệt độ của syrup |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Cao |
| Tính-chất_-P: | Thấp |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Khi syrup được rót |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Khi syrup tiếp xúc với socola |
| Ý-tưởng-1: | Socola được làm lạnh → khi rót syrup nóng vào thì bị giảm nhiệt lượng, không làm tan socola |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: | Ban đầu syrup nồng độ cao, cho cục nước đá vào trong socola sẵn để làm giảm nhiệt độ của syrup nóng, nước đá tan ra sẽ làm giảm nồng độ syrup một chút. |
| Đánh-giá-2: |  |
| Ý-tưởng-3: | Dùng đá khô (CO2 lạnh) để giảm nhiệt độ của syrup khi rót vào gặp socola. |
| Đánh-giá-3: |  |

Bảng 5.2. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo không gian

| Thông-số: | Dạng tồn tại của syrup |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Rắn |
| Tính-chất_-P: | Lỏng |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Khi chưa được socola bao bọc |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Khi đã được socola bao quanh |
| Ý-tưởng-1: | Ra ý tưởng như trong video Nina at School: làm đông syrup (ở thể rắn), rồi cho vào socola lỏng, sau khi rút ra syrup tự đổi về dạng lỏng. |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.3. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo quy mô

| Thông-số: | Độ nhớt |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Độ nhớt cao (bám dính nhiều) |
| Tính-chất_-P: | Độ nhớt thấp |
| Bộ-phận-(hoặc-toàn-hệ)-nào-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Bộ-phận-nào-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: | Cho không khí lẫn vào syrup để làm giảm độ nhớt |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo điều kiện

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 6. Xem lại lời giải

| Cái-gì-cần-thay-đổi: |  |
| --- | --- |
| Thay-đổi-bằng-cách-nào: |  |
| Chi-phí-thời-gian: |  |
| Chi-phí-vật-liệu: |  |
| Chi-phí-nhân-lực: |  |
| Chi-phí-quản-lý: |  |
| Tổng-chi-phí: |  |
| Lợi-ích-kỳ-vọng: |  |

Bảng 7. So sánh

| Các-vấn-đề-tương-tự: |  |
| --- | --- |
| Ý-tưởng-đã-biết: |  |
| Tiêu-chí-cho-lời-giải: |  |
| Đánh-giá-lời-giải-được-chọn: |  |
| Điểm-của-lời-giải-được-chọn: |  |
| Đánh-giá-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Điểm-của-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Kết-quả-chung: |  |