# Bài tập TRIZ (Giải quyết vấn đề dựa trên các mâu thuẫn): Giọt chảy kim loại trên màn hình

Nguồn: Doãn Minh Đăng @ TRIZ Studies - rosetta.vn/triz - 2020-08-09

Bảng 1. Thông tin để phân loại

| Tiêu-đề: | Giọt chảy kim loại trên màn hình |
| --- | --- |
| Tóm-tắt: | Vấn đề không thể hiển thị cùng lúc hai đối tượng trên một màn hình (từ việc quay phim), có các ý tưởng giải quyết bằng thủ thuật phân nhỏ, hoặc ở cách nhìn về các phép biến đổi mẫu thì là phân chia theo thời gian, hoặc phân chia theo không gian. |
| Phân-loại-lĩnh-vực: | kỹ thuật, hình ảnh |
| Phân-loại-phương-pháp: | Giải quyết mâu thuẫn vật lý |
| Kết-quả-chính: | Chia hình ảnh ra hai phần để chụp hình, rồi ghép hình lại khi dựng phim quan sát đầy đủ. |
| Tags: |  |

Bảng 2. Xác định vấn đề

| Mô-tả: | Các nhà khoa học nghiên cứu quá trình hàn bằng hồ quang điện trong phòng lab. Họ muốn tìm hiểu que hàn bị chảy ra như thế nào, và hồ quang thay đổi như thế nào trong khi hàn. Họ quay phim quá trình hàn. Khi bật điện lên để hàn, thì chỉ thấy được hồ quang trong phim vì nó quá sáng, không nhìn thấy giọt chảy của kim loại. Họ làm một thí nghiệm khác, dùng một tia hồ quang thứ hai để chiếu vào các giọt chảy, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy các giọt chảy mà không nhìn thấy hồ quang thứ nhất. Cần làm gì để thấy được cùng lúc các giọt chảy và tia hồ quang ban đầu? Nguồn: đây là Problem 12: “Droplets on the screen” trong sách của Genrikh Altshuller (And suddenly the inventor appeared) |
| --- | --- |
| Mục-tiêu: | Quan sát được cùng lúc cả tia hồ quang và giọt chảy kim loại trên màn hình chiếu lại |
| Tham-khảo: | https://rosetta.vn/triz/bai-tap-thuc-hanh-giai-quyet-van-de-voi-triz-dot-2/ |
| Hình-ảnh: |  |
| Phim: |  |

Bảng 3.1. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Hệ thống

| Hệ-thống: | Quan sát sự hàn hồ quang qua màn hình |
| --- | --- |
| Mô-hình: | Các thành phần: tia hồ quang, giọt chảy kim loại, thiết bị thu hình, thiết bị phát hình Sự tương tác giữa các thành phần: thiết bị thu hình ghi lại hình ảnh của khu vực hàn, gồm có tia hồ quang và giọt kim loại, tia hồ quang rất sáng, còn giọt chảy kim loại khi được chiếu hồ quang vào thì phản xạ ánh sáng rất mạnh (mạnh hơn cả tia hồ quang khi hàn?). |
| Chức-năng: | (<vật mang chức năng> <hành động> <làm thay đổi tính chất của đối tượng>) Phim chụp (thiết bị ghi hình) lưu lại hình ảnh. Tia sáng đốt cháy phần vật liệu tương ứng trên phim. |

Bảng 3.2. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Màn hình 9 hệ

| Hệ-con-trong-quá-khứ: |  |
| --- | --- |
| Hệ-con-hiện-tại: |  |
| Hệ-con-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-hiện-tại: |  |
| Hệ-trong-tương-lai: |  |
| Hệ-trên-trong-quá-khứ: |  |
| Hệ-trên-hiện-tại: |  |
| Hệ-trên-trong-tương-lai: |  |

Bảng 3.3. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Kết quả lý tưởng cuối cùng

| Kết-quả-lý-tưởng-cuối-cùng: | (tình trạng mà chức năng của hệ được thực hiện một cách tự động, có sẵn, không cần phải can thiệp gì thêm) Tất cả mọi thứ trong quá trình hàn đều hiện ra rõ ràng trên màn hình. |
| --- | --- |

Bảng 3.4. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Các mâu thuẫn

| Mâu-thuẫn-hành-chính: | (nêu mục đích cần đạt) Cần quan sát được cả tia hồ quang và giọt kim loại qua màn hình |
| --- | --- |
| Mâu-thuẫn-kỹ-thuật: | (NẾU <làm điều gì đó> THÌ <thông số A tốt lên> NHƯNG <thông số B xấu đi>) Nếu tăng độ sáng của giọt kim loại thì tia hồ quang bị che lấp (giảm độ sáng tương quan). |
| Mâu-thuẫn-vật-lý: | (<một thông số nào đó của hệ thống> cần phải VỪA CÓ <tính chất +P > lại VỪA CÓ <tính chất -P >) Giọt kim loại phải vừa sáng (để hiện ra trên phim) lại vừa tối (để không che tia hồ quang) |

Bảng 3.5. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Tài nguyên trong hệ thống và ngoài môi trường

| Tài-nguyên-dạng-không-gian-hoặc-trường: |  |
| --- | --- |
| Tài-nguyên-dạng-vật-chất: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thời-gian: |  |
| Tài-nguyên-dạng-cấu-trúc: |  |
| Tài-nguyên-dạng-năng-lượng: |  |
| Tài-nguyên-dạng-thông-tin: |  |

Bảng 4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên 40 thủ thuật sáng tạo

| Thông-số-cần-cải-tiến: | 18: Illumination intensity |
| --- | --- |
| Thông-số-bị-ảnh-hưởng: | 24: Loss of information |
| Các-thủ-thuật-được-gợi-ý: | 1: Segmentation (phân nhỏ) 6: Universality (vạn năng) |
| Thủ-thuật-1: | Dùng nguyên lý segmentation (phân nhỏ) |
| Ý-tưởng-1: | Nam: có lúc thì ghi lại hình của giọt chảy, có lúc thì ghi lại hình của tia hồ quang, rồi ghép lại. |
| Đánh-giá-1: |  |
| Thủ-thuật-2: |  |
| Ý-tưởng-2: | Nam: Dùng màng lọc phân cực ánh sáng có thể làm tự động tối tùy theo độ sáng, khi ánh sáng sáng quá (đã có sản phẩm: autodarkling filter). https://www.youtube.com/watch?v=PSaUBZaSVfQ |
| Đánh-giá-2: |  |
| Thủ-thuật-3: |  |
| Ý-tưởng-3: | Liêm: Dùng hai cái gương, mỗi cái chỉ phản chiếu một trong hai đối tượng (tia hồ quang hoặc giọt chảy kim loại), quay phim 2 cái gương cùng lúc. |
| Đánh-giá-3: |  |
| Thủ-thuật-4: |  |
| Ý-tưởng-4: | Liêm: dùng màn trập để có lúc che tia hồ quang điện, có lúc che giọt chảy. |
| Đánh-giá-4: |  |
| Thủ-thuật-5: | Dùng nguyên tắc vạn năng |
| Ý-tưởng-5: | Liêm: Dùng detector có thể thấy được tất cả → đổi sang quan sát ánh sáng ở bước sóng hồng ngoại |
| Đánh-giá-5: |  |

Bảng 5.1. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo thời gian

| Thông-số: | Độ sáng của giọt kim loại |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: | Sáng |
| Tính-chất_-P: | Tối |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: | Khi cần quan sát giọt kim loại |
| Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: | Khi cần quan sát tia hồ quang |
| Ý-tưởng-1: | Đăng: Bật tắt liên tục tia hồ quang thứ hai chiếu vào giọt kim loại, kết hợp với chụp hình liên tục. Khi đó sẽ có một chuỗi phim là giọt kim loại sáng lên, một chuỗi phim là tia hồ quang thứ nhất sáng lên, ghép hai chuỗi phim này vào với nhau sẽ thấy cả hai đối tượng. (lời giải trong sách của Altshuller giống ý này) |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.2. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo không gian

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.3. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo quy mô

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Bộ-phận-(hoặc-toàn-hệ)-nào-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Bộ-phận-nào-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 5.4. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo điều kiện

| Thông-số: |  |
| --- | --- |
| Tính-chất_+P: |  |
| Tính-chất_-P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P: |  |
| Ở-điều-kiện-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P: |  |
| Ý-tưởng-1: |  |
| Đánh-giá-1: |  |
| Ý-tưởng-2: |  |
| Đánh-giá-2: |  |

Bảng 6. Xem lại lời giải

| Cái-gì-cần-thay-đổi: |  |
| --- | --- |
| Thay-đổi-bằng-cách-nào: |  |
| Chi-phí-thời-gian: |  |
| Chi-phí-vật-liệu: |  |
| Chi-phí-nhân-lực: |  |
| Chi-phí-quản-lý: |  |
| Tổng-chi-phí: |  |
| Lợi-ích-kỳ-vọng: |  |

Bảng 7. So sánh

| Các-vấn-đề-tương-tự: |  |
| --- | --- |
| Ý-tưởng-đã-biết: |  |
| Tiêu-chí-cho-lời-giải: |  |
| Đánh-giá-lời-giải-được-chọn: |  |
| Điểm-của-lời-giải-được-chọn: |  |
| Đánh-giá-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Điểm-của-các-ý-tưởng-khác: |  |
| Kết-quả-chung: |  |